АВТОМАТИКА К КОТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Уважаемые Заказчики! Нами разработаны и изготавливаются комплекты автоматики для деаэрационно-питательных установок ДА-5, ДА-10, ДА-25 производства Бийского котельного завода. В состав комплекта автоматики входит оборудование, обеспечивающее выполнение следующих функций:

-автоматическое регулирование уровня воды в деаэраторе;

-автоматическое регулирование давления в деаэраторе;

-автоматическое регулирование давления питательной воды к котлам;

-дистанционное управление питательными насосами;

-автоматическое включение резервного питательного насоса;

-контроль и регистрацию уровня воды в деаэраторе;

-контроль и регистрацию давления в деаэраторе;

-контроль и сигнализацию давления питательной воды;

-световую и звуковую сигнализацию отклонения основных регулируемых и контролируемых параметров.

В качестве регулирующих приборов используются микропроцессорные регуляторы Минитерм-400.

Для регистрации параметров используется персональный компьютер.

В качестве исполнительных механизмов используются МЭО-250/63-0,25у-87.

Для измерения физических величин и преобразования в электрический сигнал используются первичные преобразователи типа Метран-100, ТСМ-0193.

В качестве сигнализирующих приборов используются сигнализирующие манометры ДМ-2010Сг.

Приборы и аппаратура управления расположены на щите ЩВО с габаритными размерами 600x400x1740мм. Исполнительные механизмы МЭО установлены на подставки типа СИМ.

В комплекте поставляется уравнительная колонка и отборные устройства давления.

В состав комплекта автоматики входит комплект технической документации включающий:

-схему автоматизации:

-схемы электрические принципиальные регулирования;

-схемы электрические принципиальные управления электродвигателями;

-схемы внешних соединений;

-монтажные чертежи установки исполнительных механизмов и первичных преобразователей.

Возможно включение в щит деаэратора аппаратуры управления другим

технологическим оборудованием котельной, например управление сетевыми, подпиточными насосами, контроль уровня в конденсатных баках и т.д.

Разработаны и поставляются комплекты автоматики с частотными электроприводами для управления тягодутьевыми машинами. Стоимость такого комплекта автоматики значительно зависит от типоразмера котлоагрегата.

Возможна поставка, как полного комплекта автоматики, так и частичного, по элементам, т.е. отдельно щит управления, комплект первичных преобразователей и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация о комплекте поставки автоматики предоставляется по запросу.                                                                                                                                             Окончательная стоимость комплекта автоматики определяется после заполнения Заказчиком опросного листа.

Предлагаем Вам выполнить проект привязки комплекта автоматики к проекту котельной, произвести монтажные пуско-наладочные работы, комплектацию монтажными материалами.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться к Вашему персональному менеджеру.