АВТОМАТИКА К КОТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Уважаемые Заказчики! Предлагаем Вам варианты комплектов автоматики к паровым котлам ДКВр, ДЕ (газ/мазут) производства Бийского котельного завода.   Комплекты автоматики удовлетворяют следующим нормативным документам: СНиП П-35-76 "Котельные установки", "Правила устройства электроустановок", "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные". Комплекты автоматики обеспечивают выполнение следующих функций:

-	измерения и сигнализации основных параметров работы котла:

- давление пара в барабане котла,

- давление воздуха перед горелкой котла,

- давление газа перед горелками котла,

- разрежение в топке котла,

- уровень в барабане котла,

- давление мазута перед форсункой,

- температура уходящих газов;

- автоматический розжиг и останов котла;

- автоматическое регулирование процесса горения, которое включает регулирование подачи топлива в топку котла в зависимости от давления пара в барабане котла, автоматическое регулирование соотношения топливо-воздух, автоматическое регулирование разрежения в топке котла;

- автоматическое регулирование уровня воды в барабане котла;

- срабатывание технологических защит на останов котла при:

- повышении давления пара в барабане котла,

- понижении давления воздуха перед горелкой котла,

- отклонении давления газа перед горелкой котла,

- уменьшении разрежения в топке котла,

- отклонении уровня в барабане котла,

- понижении давления мазута перед форсункой,

- погасании факела горелок;

- исчезновении напряжения в цепях защиты,

- аварийном останове дымососа и вентилятора;

- автоматическое управление арматурой на газопроводе к котлу, обеспечивающее безопасный розжиг горелки котла;

- дистанционное управление исполнительными механизмами котла;

- дистанционное управление вентилятором, дымососом, задвижкой на паропроводе;

- при оснащении системы управления средствами «верхнего уровня» реализуется представление информации о работе котла на экране монитора компьютера в виде мнемосхем и графиков, управление котлом, архивирование и регистрация информации.

- Изготавливаются следующие варианты комплектов автоматики:

Вариант 1. Основные элементы комплекта автоматики на базе регуляторов Минитерм-400:

- Щит управления (габаритные размеры 600х600х2200мм), в котором установлены микропроцессорные регуляторы Минитерм-400, аппаратура автоматики безопасности, светодиодная индикация отклонения технологических параметров, установлены регистрирующие приборы А100, прибор автоматической проверки герметичности газовых клапанов АКГ-1, пусковая аппаратура исполнительных механизмов ПБР-ЗА и ПБР-2М, измерители температуры и давления 2ТРМ1.

- Преобразователи давления с электрическим выходом типа DMP33OL, ТНМ-Эт-8, ДДМ- 10ДИ, ДМЭР-МИ, ДМЭУ-МИ.

3.	Колонка уравнительная для измерения уровня воды в барабане, а также сужающее устройство и конденсационные сосуды для измерения расхода пара от котла. Исполнительные механизмы

МЭО-100/25-0,25у-99к, МЭО-40/63-0,25у-94.

4.	Комплект технической документации.

Срок изготовления комплекта автоматики 20 дней.

Вариант 2. Основные элементы комплекта автоматики на базе регуляторов Минитерм-450:

- Щит управления (габаритные размеры 600х600х2200мм), в котором установлены микропроцессорные регуляторы Минитерм-450, аппаратура автоматики безопасности, светодиодная индикация отклонения технологических параметров, установлен электронный самописец РМТ-49Д с возможностью передачи информации по интерфейсу RS485 на устройство «верхнего уровня», измерители температуры и давления 2ТРМ1.

- Преобразователи давления с электрическим выходом типа Метран-43, Метран-100, КРТ-5.

- Отборные устройства импульсов давления воздуха, разрежения в топке, уровня воды в барабане котла, а также сужающее устройство и конденсационные сосуды для измерения расхода пара от котла.

- Исполнительные механизмы МЭО-100/25-0,25у-99к, МЭО-40/63-0,25у-01 установлены на подставки для удобства сочленения с регулирующими устройствами.

- Комплект технической документации.

Срок изготовления комплекта автоматики 20-40 дней.

Вариант 3.

Комплект автоматики на базе контроллера КР-300ИП.

Основные элементы комплекта автоматики на базе контроллера КР-300ИП:

1.	Щит программного управления ЩПУ, в котором установлены:

-контроллер многофункциональный микропроцессорный КР-300ИП КГЖТ.421457.001 в составе:

а)	блок контроллера БК-1-1-ХХХ-20-1,5-1 с клеммно-блочными соединителями КБС;

б)	блок БУСО-ХХХХ-0-1,5 с клеммно-блочными соединителями КБС;

в)	блоки питания контроллера БП-Ш-1 -9 и БП-4М;

-	измерители температуры и давления 2ТРМ1.

2.	Щит исполнительных устройств ЩИУ, в котором установлены:

- автоматические выключатели, коммутационная и защитная аппаратура;

- пусковая аппаратура исполнительных механизмов ПБР-2М и ПБР-ЗА;

- блоки питания Карат-22, БП-10, БУС-10.

- Программное обеспечение «LEONA».

- Преобразователи давления с электрическим выходом типа Метран-100, ТСМ-0193, ТСП-0193 и исполнительные механизмы типа МЭО-250/63-0,25у-99К, МЭО-40/63-0,25у-99.

- Отборные устройства импульсов давления воздуха, разрежения в топке, давления пара, уровня воды в барабане, а также сужающее устройство и конденсационные сосуды для измерения расхода пара от котла.

6. Комплект технической документации.

Срок изготовления комплекта автоматики 30-45 дней.

Вариант 4.

Комплект автоматики на базе контроллера КР-300ИШ с «верхним уровнем» управления. Комплект автоматики использует для отображения и управления персональный компьютер и SCADA-систему TRACE MODE 5,0.

Основные элементы комплекта автоматики на базе контроллера КР-300ИШ:

1.	Щит программного управления ЩПУ, в котором установлены:

-	контроллер многофункциональный микропроцессорный   КР-300ИШ в составе:

а)	блок контроллера БК-Ш-1-ХХХ-20-1,5-1 с клеммно-блочными соединителями КБС;

б)	блок БУСО-ХХХХ-0-1,5 с клеммно-блочными соединителями КБС-22-1,5;

в)	блоки питания контроллера БП-Ш-1 -9 и БП-4М;

-	измерители температуры и давления 2ТРМ1.

2.	Щит исполнительных устройств ЩИУ, в котором установлены:

- автоматические выключатели, коммутационная и защитная аппаратура;

- пусковая аппаратура исполнительных механизмов ПБР-2М и ПБР-ЗА;

- блоки питания Карат-22, БП-10, БУС-10.

- Программное обеспечение «LEONA».

- Программное обеспечение «TRACE MODE».

- Преобразователи давления с электрическим выходом типа Метран-100, ТСМ-0193, ТСП-0193 и исполнительные механизмы типа МЭО-250/63-0,25у-99К, МЭО-40/63-0,25у-01.

- Отборные устройства импульсов давления воздуха, разрежения в топке, давления пара, уровня воды в барабане, а также сужающее устройство и конденсационные сосуды для измерения расхода пара от котла.

7. Комплект технической документации.

Срок изготовления комплекта автоматики 60 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация о комплекте поставки автоматики предоставляется по запросу.                                                                                                                                             Окончательная стоимость комплекта автоматики определяется после заполнения Заказчиком опросного листа.

Предлагаем Вам выполнить проект привязки комплекта автоматики к проекту котельной, произвести монтажные пуско-наладочные работы, комплектацию монтажными материалами.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться к Вашему персональному менеджеру.