АВТОМАТИКА К КОТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Уважаемые Заказчики! Предлагаем Вам комплекты автоматики к водогрейным  котлам Гефест-1,8-95Шп, Гефест 1,2-95ШП, Гефест 2,5-95ШП (твердое топливо) производства Бийского котельного завода.

Комплект автоматики котла «Гефест» обеспечивает выполнение следующих функций:

- Контроль давления воздуха, разрежения в топке, температуры воды на выходе из котла, давления воды на выходе из котла.

- Управление шурующей планкой ручное и автоматическое с регулировкой количества ходов планки и времени перемещения планки.

- Аналоговое регулирование разрежения в топке котла.

- Аварийный останов котла при:

- повышении давления воды на выходе из котла,

- понижении давления воздуха,

- уменьшении разрежения в топке,

- повышении температуры воды на выходе из котла,

- перегрузки электродвигателя шурующей планки.

5. Технологическую сигнализацию:

- повышение давления воды на выходе из котла,

- понижение давления воздуха,

- уменьшение разрежения в топке,

- повышение температуры воды на выходе из котла,

- аварийный останов решетки,

- исчезновение напряжения в цепях защиты,

- аварийный останов котла,

- работы дымососа,

- работы вентилятора,

- работы шурующей планки.

- Дистанционное управление вентилятором, дымососом, шурующей планкой, исполнительными механизмами направляющих аппаратов дымососа и вентилятора.

Основные элементы комплекта автоматики:

1. Шкаф управления котла (600х500х220мм),  в котором находятся элементы и приборы автоматики безопасности, микропроцессорный контроллер SMODE SMH-2010C для управления шурующей планкой, аппаратура управления электродвигателями котла, приборы и аппаратура автоматики регулирования технологических параметров.

2. Измерители давления АДН и разрежения АДР, термопреобразователи сопротивления ТСМ, электроконтактный манометр ДМ2010Сг, показывающие приборы типа МП-3У, БТ-2;

3. Отборные  устройства импульсов давления воздуха,  разрежения в топке, давления воды, бобышки, кронштейны для крепления приборов.

4. Исполнительные механизмы типа МЭО-40/63-0,25-90 для НАД, НАВ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация о комплекте поставки автоматики предоставляется по запросу.                                                                                                                                             Окончательная стоимость комплекта автоматики определяется после заполнения Заказчиком опросного листа. Предлагаем Вам выполнить проект привязки комплекта автоматики к проекту котельной, произвести монтажные пуско-наладочные работы, комплектацию монтажными материалами.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться к Вашему персональному менеджеру.