АВТОМАТИКА К КОТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Уважаемые Заказчики! Предлагаем Вам варианты комплектов автоматики к паровым котлам КЕ, ДКВр (твердое топливо) производства Бийского котельного завода.

Комплекты автоматики удовлетворяет следующим нормативным документам: СНиП П-35-76 "Котельные установки", "Правила устройства электроустановок", "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов". Комплекты автоматики обеспечивают выполнение следующих функций:

- измерения и сигнализации основных параметров работы котла:

- давление пара в барабане котла,

- давление воздуха в воздуховоде к котлу,

- разрежение в топке котла,

- уровень в барабане котла,

- температура уходящих газов,

- расход пара от котла;

- автоматическое регулирование процесса горения, которое включает регулирование подачи топлива в топку котла в зависимости от давления пара в барабане котла, автоматическое регулирование соотношения топливо-воздух, автоматическое регулирование разрежения в топке котла;

- автоматическое регулирование уровня воды в барабане котла;

- срабатывание технологических защит на останов котла при:

- повышении давления пара в барабане котла,

- понижении давления воздуха к котлу,

- уменьшении разрежения в топке котла,

- отклонении уровня в барабане котла,

- исчезновении напряжения в цепях защиты,

- аварийном останове дымососа и вентилятора;

- дистанционное управление исполнительными механизмами котла;

- дистанционное управление вентилятором, дымососом, задвижкой на паропроводе;

- дистанционное управление забрасывателями №1, №2, решеткой, вентилятором возврата уноса;

- регистрацию расхода пара от котла, уровня воды в барабане котла.

Вариант 1.

Основные элементы комплекта автоматики на базе регуляторов Минитерм-300:

- Щит управления (габаритные размеры 600х600х2200мм), в котором установлены микропроцессорные регуляторы Минитерм-300, аппаратура автоматики безопасности, светосигнальная арматура отклонения технологических параметров, установлен регистрирующий прибор А100, пусковая аппаратура исполнительных механизмов ПБР-3А, измерители температуры и давления 2ТРМ1, АДН, АДР.

- Преобразователи давления с электрическим выходом типа КРТ-5, ДМЭР-МИ,

ДМЭУ-МИ, а также исполнительные механизмы МЭО-100/25-0,25у-87.

- Отборные устройства импульсов давления воздуха, разрежения в топке, давления пара, уровня воды в барабане, а также сужающее устройство и конденсационные сосуды для измерения расхода пара от котла.

Срок изготовления комплекта автоматики 15-20 дней.

Вариант 2.

Основные элементы комплекта автоматики на базе регуляторов Минитерм-400:

- Щит управления (габаритные размеры 650х750х350мм), в котором установлены микропроцессорные регуляторы Минитерм-400, аппаратура автоматики безопасности, светодиодная индикация отклонения технологических параметров, установлен электронный самописец Т17М2 с возможностью передачи информации по интерфейсу RS485 на устройство «верхнего уровня», датчики АДН, измерители температуры и давления 2ТРМ1.

- Преобразователи давления с электрическим выходом типа ДМЭУ-МИ, ДМЭР-МИ, АДН, АДР.

- Отборные устройства импульсов давления воздуха, разрежения в топке, уровня воды в барабане котла, а также сужающее устройство и конденсационные сосуды для измерения расхода пара от котла. Исполнительные механизмы МЭО-100/25-0,25р-99, МЭО-40/63-0,25р-01 установлены на подставки для удобства сочленения с регулирующими устройствами.

- Комплект технической документации.

Срок изготовления комплекта автоматики 20-30 дней.

Вариант 3.

Основные элементы комплекта автоматики на базе регуляторов Минитерм-450:

- Щит управления (габаритные размеры 600х600х2200мм), в котором установлены микропроцессорные регуляторы Минитерм-450, аппаратура автоматики безопасности, светодиодная индикация отклонения технологических параметров, установлен электронный самописец РМТ-49Д с возможностью передачи информации по интерфейсу RS485 на устройство «верхнего уровня», датчики АДН, измерители температуры и давления 2ТРМ1.

- Преобразователи давления с электрическим выходом типа Метран-43, Метран-45, Метран-100.

- Отборные устройства импульсов давления воздуха, разрежения в топке, уровня воды в барабане котла, а также сужающее устройство и конденсационные сосуды для измерения расхода пара от котла. Исполнительные механизмы МЭО-100/25-0,25у-99к, МЭО-40/63-0,25у-01 установлены на подставки для удобства сочленения с регулирующими устройствами.

- Комплект технической документации.

Срок изготовления комплекта автоматики 30 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация о комплекте поставки автоматики предоставляется по запросу.                                                                                                                                             Окончательная стоимость комплекта автоматики определяется после заполнения Заказчиком опросного листа.

Предлагаем Вам выполнить проект привязки комплекта автоматики к проекту котельной, произвести монтажные пуско-наладочные работы, комплектацию монтажными материалами.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться к Вашему персональному менеджеру.