АВТОМАТИКА К КОТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Уважаемые Заказчики! Предлагаем Вам варианты комплектов автоматики к водогрейным котлам КЕВ, ДКВр КВТС (твердое топливо) производства Бийского котельного завода, производительностью от 2 до 20Гкал/ч. Состав комплектов автоматики удовлетворяет следующим нормативным документам:  СНиП II-35-76 "Котельные установки", "Правила устройства электроустановок",  "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".

Комплекты автоматики котлов, обеспечивают выполнение следующих функций:

- измерения и сигнализации основных параметров работы котла,

- автоматический розжиг и останов котла;

- срабатывание технологических защит на останов котла;

- автоматическое регулирование процесса горения, которое включает регулирование подачи топлива в топку котла в зависимости от температуры воды на выходе из котла, автоматическое регулирование соотношения топливо-воздух, автоматическое регулирование разрежения в топке котла;

- автоматическое регулирование расхода воды через котел;

- дистанционное управление исполнительными механизмами котла;

- дистанционное управление вентилятором,  дымососом;

- дистанционное управление задвижкой на выходе из котла;

- контроль и регистрацию расхода воды через котел, температуры воды на входе и выходе из котла;

- при оснащении системы управления средствами «верхнего уровня» реализуется представление информации о работе котла на экране монитора компьютера в виде мнемосхем и графиков, управление котлом, архивирование и регистрация информации.

Предлагаем следующие варианты комплектов автоматики:

Вариант 1.

Основные элементы комплекта автоматики на базе регуляторов Минитерм-400:

- Щит управления (габаритные размеры 700х650х220мм), в котором установлены микропроцессорные регуляторы Минитерм-300, микропроцессорный контроллер SMH-2010C, светодиодная индикация отклонения технологических параметров, установлен  электронный самописец Т17М2, пусковая аппаратура исполнительных механизмов У29.3, измерители температуры и давления 2ТРМ1.

2. Преобразователи давления с электрическим выходом типа Метран-100. Электромагнитный расходомер ЭРСВ-410 с токовым выходом.

3. Исполнительные  механизмы МЭО-250/63-0,25у-99, МЭО-40/25-0,25у-99 установлены  на  подставки  для удобства сочленения с регулирующими устройствами.

4. Комплект технической документации.

Срок изготовления комплекта автоматики 30 дней.

Вариант 2.

Основные элементы комплекта автоматики на базе микропроцессорного контроллера МС8.1:

- Щит  управления (габаритные размеры 600х500х220мм), в котором установлены микропроцессорный контроллер МС8.1, релейный блок МR8, светодиодная индикация отклонения технологических параметров, установлен  электронный самописец Т17М2, пусковая аппаратура исполнительных механизмов У29.3, измерители температуры и давления 2ТРМ1.

2. Преобразователи давления с электрическим выходом типа Метран-100. Электромагнитный расходомер ЭРСВ-410 с токовым выходом.

3. Исполнительные  механизмы МЭО-250/63-0,25у-99, МЭО-40/25-0,25у-99 установлены  на  подставки  для удобства сочленения с регулирующими устройствами.

4. Комплект технической документации.

Срок изготовления комплекта автоматики 30 дней.

Вариант 3.

Система автоматизации на базе контроллера КР-300ИШ с «верхним уровнем» управления. Система автоматизации использует для отображения и управления персональный компьютер и SCADA-систему TRACE MODE 5,0.

Основные элементы комплекта автоматики на базе контроллера  КР-300ИШ:

1. Щит  программного управления ЩУК,  в котором установлены:

- контроллер   многофункциональный микропроцессорный   КР-300ИШ КГЖТ.421457.001 в составе:

а) блок контроллера БК-Ш-1-1-ХХХ-20-1,5-1 с клеммно-блочными соединителями КБС-72Ш;

б)    блок БУСО-Ш-ХХХХ-0-1,5 с клеммно-блочными соединителями КБС-96Ш-1,5;

в)    блоки питания контроллера БП-Ш-1-9 и БП-4М;

- измерители температуры и давления 2ТРМ1.

2. Щит исполнительных устройств, в котором  установлены:

- автоматические выключатели, коммутационная и защитная аппаратура;

- пускатели бесконтактные реверсивные ПБР-2М;

- блоки питания Карат-22, БП-10, БУС-30.

3. Программное обеспечение «LEONA».

4. Программное обеспечение «TRACE MODE».

5. Преобразователи давления с электрическим выходом типа Метран-100, ТСМ-0193, ТСП-0193 и исполнительные  механизмы типа МЭОФ-100/25-0,25у-99.

6. Отборные устройства импульсов  давления воздуха, разрежения  в топке,  давления воды, а также электромагнитный расходомер для измерения расхода воды от котла.

7. Комплект технической документации.

Срок изготовления комплекта автоматики 60 дней.

Вариант 4.

Система автоматизации на базе программируемого контроллера SIMATIC S7-300 и программном обеспечении STEP7 фирмы SIEMENS.

В комплект поставки системы автоматизации входит следующее оборудование:

  - Щит управления ЩУК-И  с контроллером SIMATIC S7-300;

  - Щит частотных преобразователей ЩУК-Д;

  - Щит управления ЩУК-М;

  - Комплект первичных датчиков давления SITRANS, датчиков температуры Pt100;

  - Комплект показывающих приборов МП3-У, ТБ-2, 2ТРМ;

  - Программное обеспечение «STEP7»;

  - Программное обеспечение АРМ ОТ;

  - Многопараметрический датчик - массовый расходомер 3095MV;

  - Комплект стоек приборных;

  - Технические средства связи;

  - Средства для программирования;

  - Комплект ЗИП.

Срок изготовления комплекта автоматики 90 дней.

Вариант 5.

Система автоматизации на базе программируемого контроллера Unitronics и программном обеспечении InTouch фирмы KLINKMAN.

В комплект поставки системы автоматизации входит следующее оборудование:

  - Щит управления ЩУК-П  с контроллером V280 и модулями расширения;

  - Щит частотных преобразователей ЩЧП;

  - Комплект первичных датчиков давления KLINKMAN, датчиков температуры Pt100;

  - Комплект показывающих приборов МП3-У, ТБ-2, 2ТРМ;

  - Программное обеспечение «InTouch RT v9.5»;

  - Программное обеспечение АРМ ОТ;

  - Многопараметрический датчик - массовый расходомер 3095MV;

  - Комплект стоек приборных;

  - Запально-защитное устройство ЗЗУ-4;

  - Технические средства связи;

  - Средства для программирования;

  - Комплект ЗИП.

Срок изготовления комплекта автоматики 70 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация о комплекте поставки автоматики предоставляется по запросу.                                                                                                                                             Окончательная стоимость комплекта автоматики определяется после заполнения Заказчиком опросного листа.

Предлагаем Вам выполнить проект привязки комплекта автоматики к проекту котельной, произвести монтажные пуско-наладочные работы, комплектацию монтажными материалами.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться к Вашему персональному менеджеру.